| 学生对校外实习有何意见及建议： 实习期间，我接触到的测点编号、位置、测量方向等信息缺少系统说明，导致数据理解和分析效率降低。若能提前提供详尽的测点说明（含布设位置、测量方向、数据含义及典型取值范围），将有助于实习生快速理解数据背后的工程意义，减少盲目摸索的时间，更高效地投入实际工作。 此外，建议单位在条件允许时适当安排现场参观。实地参观盾构掘进现场、管片拼装作业等关键环节，能够帮助实习生将理论知识与工程实际有效衔接，加深对地质条件、水文条件、结构选材等影响因素的理解，从而在后续的数据分析和系统开发中做出更贴合现场需求的判断。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习单位指导人员或本校带队（指导）教师评语： 指导人员签名 带队（指导）教师签名 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考勤记录 |  | 病事假 天 |  | 旷课 天 |  | 实到 天 |  |
| 实习成绩考核 |  | 平时表现（40%） | 实习日记 （10%） | 按时提交 （10%） | 报告质量 （30%） | 实习态度（10%） | 其它 |
| 总成绩 |  |  |  |  |  |  |  |

院（系）负责人签名

校 外 实 习 报 告

实习性质      认识实习

实习单位      上海大学

实习日期    2026年7月6日至7月30日止

院（专业）    信息管理与信息系统

学生姓名      袁翊珈

学    号      25122002

带队（指导）教师    胡珉

本次实习项目为“隧道掘进智能体”，旨在为盾构机司机及现场管理人员提供智能化的掘进辅助与监控工具。项目包含三大智能体：播报盾构机器人、自主驾驶问答机器人、APP机器人。我主要负责播报盾构机器人的核心播报逻辑开发与APP机器人-拓展控制目标修改功能的设计与实现。

在为期4周的开发周期中，我按照迭代计划依次完成了以下工作：

| 周次 | 核心任务 | 关键产出 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 分清工作 + 静态原型构建 | 静态原型、用户界面 |
| 第2周 | 需求理解 + 接口对接方案设计 | 需求文档、接口方案、环境搭建 |
| 第3周 | 接口对接 + 播报框架 + 简约模板 | 数据接入模块、播报框架、简约模板 |
| 第4周 | 安全预警 + APP控制目标 + 联调 | 预警模块、复杂模板、APP控制页、全流程联调 |

1.	需求分析与用户场景理解

实习初期，我首先梳理了盾构播报机器人的核心用户场景，设置静态原型和用户界面。目标用户为盾构机司机及工程管理人员，核心使用场景包括：每环掘进完成后的自动播报、掘进过程中的安全监控与异常预警、以及远程控制策略参数的调整。

通过与团队沟通，我明确了四大核心需求：界面有完整的功能，环掘进总结自动播报、管控平台实时数据对接（延迟≤1秒，完整率≥99%）、关键参数实时监控与分级预警、APP远程控制目标参数修改。其中，前两项为P0优先级，是播报机器人能够运行的基础；后两项在核心播报功能稳定后推进。

这一阶段我认识到，理解用户场景比直接写代码更重要。盾构司机在地下作业时精力高度集中，信息获取必须做到“零操作成本”——这正是后续设计中坚持“播报/预警上首页而非藏二级页”的根本依据。

2.	接口对接与数据接入层开发

我完成了管控平台实时数据接口的对接工作，尝试接入DeepSeek的API。

对接的核心掘进参数包括推进压力、刀盘扭矩、螺旋机转速、注浆压力等。在接口调试过程中，我遇到了管控平台返回的字段命名与预期不一致的问题（如thrust_pressure vs push_pressure）。我通过接入API和编写字段映射适配器，在数据接入层完成转换，确保了上层逻辑的稳定性。最终实现了数据延迟≤1秒，为后续播报内容的实时性提供了保障。

3. 播报框架与模板设计 在数据接入稳定的基础上，我设计并实现了播报机器人的核心框架。主要包括： 播报触发逻辑：采用“环结束自动触发 + 异常实时触发”双模式。环总结播报在每环掘进完成时自动生成，安全警示在异常发生的第一时间触发。两套独立的触发逻辑共用底层数据接口，但各有独立的优先级队列。 播报模板设计：设计了简约版和复杂版两套模板。简约版包含工况描述、目标值与实际值对比、控制评价三部分，定位是“让司机快速了解结果”；复杂版在此基础上增加了历史趋势对比、多环评价聚合和掘进建议等增强内容。 控制评价标准：与盾构专家王英杰讨论后，确定采用三因素加权评分法——推进压力偏差占30%、刀盘扭矩偏差占30%、注浆压力偏差占40%。这一权重设计兼顾了掘进效率与施工安全。 4. 安全警示功能开发 我完成了安全警示功能的完整实现。核心是异常检测算法与分级预警机制： 三级预警体系：黄色为“关注”（偏差10%~20%）、橙色为“警告”（偏差20%~40%）、红色为“紧急”（偏差>40%或变化率异常）； 预警响应：任意关键参数超限时，系统能够在3秒内完成检测、分级并推送预警消息； 预警推送：与APP前端完成推送联调，预警消息以对话气泡形式直接呈现在首页，司机打开APP即可看到。 为了应对管控平台测试环境偶发不稳定的情况，我增加了数据缓存机制，降低了播报系统对实时数据的强依赖，提升了系统韧性。 5.APP原型设计与交互实现 在APP机器人方面，我完成了“控制目标修改”功能的完整交互设计与实现，以及整体的APP静态原型。核心交互设计包括： 滑块实时预览：用户拖动滑块时数值即时变化，操作反馈直观； 确认保存机制：点击“确认修改”后参数才正式生效，未确认直接切换页面则自动恢复原有值——避免误操作直接生效，这一设计与陈庄迪沟通后确认； 修改历史记录：每次确认修改都会生成一条历史记录（参数、旧值→新值、时间戳），在“我的”页面可追溯查看。 在整体APP风格上，我坚持了“智能体个人助手”而非传统工具集的设计定位。播报和预警通过对话气泡主动推送至首页，而非藏在二级页面中，契合司机“零操作成本”获取信息的需求。同时，首页、问答、控制、我的四个页面均已完整交付，形成了端到端的交互闭环。 - 收获与建议 本次暑期实践中，我在多个方面获得了成长，可以运用API，Trae生成代码，设计模板，APP控制页设计。 工程能力上，我从需求分析起步，经历了接口对接、模块开发、原型设计到联调交付的完整流程，对软件工程全链路有了更直观的理解。同时通过Excel与Python结合对隧道沉降数据进行了可视化分析，锻炼了数据处理能力。 沟通协作上，我与盾构专家讨论确定了评价标准，与APP模块负责人沟通确认了交互模式，与平台团队对齐了接口差异。好的技术方案是在多方协作中打磨出来的。 设计思维上，我深刻理解了“为极端场景设计”——司机在地下操作设备时精力高度集中，信息触达必须零成本。播报预警上首页、“滑块预览+确认保存”等设计，都是围绕这一认知构建的。 理论基础方面，我阅读了越江隧道工程综述等文献，系统了解了地质条件、水文条件、结构选材、盾构进出洞技术等因素对隧道的影响。 建议：接口文档应提前规范化交付，测试环境需保障稳定性，TTS等外部服务应提前明确交付节点，以减少联调等待，提升并行开发效率。 最后，感谢实习期间所有给予我指导和帮助的团队成员。这次实习让我建立起了从用户需求出发、系统性地思考和解决问题的思维方式。 学生签名 袁翊珈 2026年7月30日

注意事项： - 校外实习指：专业实习、生产实习、认识实习、毕业实习。 - 本表原件留院（系）装订保存五年。 - 实习结束后,由带队(指导)教师及时収齐后交院（系）教学秘书汇总。